Zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ

- Nr postępowania 2/2023/PN/NORW

- FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 1. Domki pływające

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Domki całoroczne z przeznaczeniem na pobyt osób, również w porze zimowej. - Wymiary: - Długość 12 mb - Szerokość 4 mb - Zanurzenie do 40 cm - Wysokość do 4m - Powierzchnia użytkowa 36m2 plus taras na dachu 20m2 - Dom całoroczny z systemem ogrzewania - Zbiorniki wodne minimum 200 litrów wody użytkowej oraz min. 200 litrów wody szarej - Dom ocieplony pozwalający na użytkowanie w okresie zimowym - Konstrukcja mieszana, dopuszczamy różne materiały konstrukcyjne - Wewnętrzna powierzchnia wyposażona w łazienkę oraz dwa pomieszczenia wykończone pod klucz wraz z instalacjami elektrycznymi, oświetleniem, instalacją tv, - Przyłącza domku pływającego do lądu (prąd, woda, kanalizacja z pompą pozwalająca na wypompowanie zbiornika wody szarej) - Użytkowy taras dachowy o powierzchni minimum 20 m2 wykończony deską syntetyczną oraz zabezpieczony barierkami - Maksymalna liczba użytkowników – 7 osób - Masa całkowita – do 10 t. |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane” i niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie

wartości parametru oferowanego.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Ponton asekuracyjny

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Ponton asekuracyjny – łódź asekuracyjna typu RIB - Konsola centralna z kierownicą oraz miejscem dla sternika - Konsola kierownicza musi posiadać wysoki profil szyby i poręcze asekuracyjne. Składane oparcie tylnej kanapy - Siedzenie sternika podwójne - Ilość pasażerów – min. 9 - Ilość komór – min. 5 - Minimum 3 miejsca siedzące dla pasażerów - Akcesoria pomocnicze typu: knagi, rolka do kotwicy, uchwyty - Długość od 500 cm - Szerokość całkowita od 200 cm - Ilość komór wypornościowych min. 5 - Silnik zalecany o mocy HP 80 max HP 100 - Materiał z jakiego musi być wykonana łódź musi odpowiadać min: 1.2mm PVC Hypalon, Taiwan 1.2mm Hypalon, French ORCA - Ponton wyposażony musi być w zbiornik paliwa o pojemności min. 85 L. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane” i niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie

wartości parametru oferowanego.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Komora hiperbaryczna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Komora hiperbaryczna - Komora hiperbaryczna tlenowa jedno lub dwuosobowe z możliwością terapii opiekuna z dzieckiem o ciśnieniu pracy od 1,5 ATA. - Komora hiperbaryczna Typ komory Twarda – dwu lub jedno osobowa. - Materiał wykonania – stal + poliwęglan - Ciśnienie robocze od 1,5 ATA |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane” i niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie

wartości parametru oferowanego.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Łodzie szkoleniowe

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Łódź szkoleniowa, spełniająca wymogi jednostki szkoleniowej Wyposażenie każdej jednostki: - Maszt 1 kpl. - Bom 1 kpl. - Sztag 1 szt. - Achtersztag 1 szt. - Wanty główne 1 kpl. - Wanty kolumnowe 1 kpl. - Żagle (fok + grot) 1 kpl. - Szoty foka 1 szt. - Talia grota 1 szt. - Fał foka 1 szt. - Fał grota 1 szt. - Obciągacz bomu 1 szt. - Urządzenie sterowe 1 kpl. - Płetwa mieczowa 1 szt. - Kabestany z knagą zaciskową do szotów foka 2 kpl. - Szyny z wózkami do szotów foka 2 kpl. - Roler foka 1 kpl. - Kolor jednostki: pokład i kadłub – preferowany RAL 9010 lub inny uzgodniony z Zamawiającym - Łódź przystosowana do żeglugi min. 4 osób - Długość łodzi: min. 6 m - Szerokość łodzi: min 1,8 m - Zanurzenie 0,15-0,20 m bez miecza, 0,9-1 m z mieczem. |  |  | sztuka | 5 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane” i niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie

wartości parametru oferowanego.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Środki asekuracyjne podczas żeglowania

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Środki asekuracyjne podczas żeglowania 1. Kamizelki ratunkowe – 20 szt. rozmiar S, 20 szt. rozmiar M, 22 szt. rozmiar L Kamizelki muszą posiadać znak CE lub równoważny oraz być środkiem ratunkowym honorowanym na wodach śródlądowych i morskich. 2. Boje pneumatyczne 5 szt. w kształcie stożka bądź walca, wymiary min. 100 cm x 60 cm, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 3. Boje kąpieliskowo - cumownicze w kolorze żółtym 5 szt., czerwonym (odcień pomarańczowy) 10szt. i białym 5 szt. wymiary min. Średnica: 25cm, Wysokość: min. 39cm, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 4. Koło ratunkowe z liną w pojemniku na stojaku: 1 szt. -koło ratunkowe śródlądowe lub morskie -25m pływającej linki polipropylenowej w zasobniku -czerwona skrzynia (box PE) -stojak ze stali nierdzewnej posiadający otwory montażowe -zintegrowane uchwyty bosaka -bosak z aluminium o dł. 2m 5. Koło ratunkowe śródlądowe: 8 szt. -trwałe i odporne na uszkodzenia -po zewnętrznej stronie posiadające grubą linkę ułatwiającą użytkowanie. zgodne z wytycznymi rezolucji Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) MSC.81(70) lub równoważnymi, konwencją Solas oraz z unijną dyrektywą MED 96/98/EC lub równoważną 6. Apteczka Ratownika – tlenoterapia: 1 szt. zestaw służący do zabezpieczenia lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii przystosowany dla dorosłych oraz dzieci, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 7. Boja asekuracyjno – ratownicza: 40 szt. wyposażona w taśmę asekuracyjną oraz linkę holowniczą, wyporność min. 100 N, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 8. Defibrylator: 1szt. - Urządzenie posiada tryb dla dorosłych i dzieci - posiada funkcję poleceń głosowych - Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach - Możliwość wyboru energii dla pacjentów w różnym wieku - wytrzymały na wodę i kurz - posiada funkcję ochrony przed przypadkową defibrylacją. 9. Lina kąpieliskowa: 4 szt. Liny zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 3 szt. lina 25 mb (ilość korali min 20 szt. jeden kolor) 1 szt. basenowa 8 mb z gumowymi ciężarkami kotwicznymi do stabilizacji na dnie 10. Deska do pływania: 10 szt. - Konstrukcja z wysokiej gęstości materiału, zapewniająca wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 11. Makaroniki do pływania: 50 szt. zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 12. Tuba ratownicza / megafon: 2 szt. - tuba nagłaśniająca elektroakustyczna - Megafon wraz z mikrofonem posiada zabezpieczenie przeciw przesterowaniu - Zasięg min. 0,5 km 13. Tyczka trenerska ratownicza: 2 szt. • Lekka, • Niekorodująca, • Niebrudząca • Nietonąca tyczka • Wykonana z aluminium anodowanego • Długość: 250 cm • Podwójny uchwyt na ręce 14. Krzesło/stanowisko ratownika: 1 szt. Z uchwytem na koło ratunkowe Konstrukcja z rury stalowej, kwasoodpornej zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 15. Flagi sygnalizacyjne zgodne z kodem flagowym, instrukcje oraz znaki BHP |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane” i niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie

wartości parametru oferowanego.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Wyposażenie sali do ćwiczeń umysłowych i fizycznych – sala kinezyterapii

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model** | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Wyposażenie sali do ćwiczeń umysłowych i fizycznych – sala kinezyterapii 1. stół rehabilitacyjny: 3 szt. - Regulacja za pomocą pilota ręcznego bądź nożnego - Szerokość leża min. 70 cm - Wycięcie na twarz z zatyczką - system jezdny - Wieszak na ręczniki papierowe 2. drabinki: 3 szt. - drabinki drewniane wymiar min. 210 cm x 80 cm - każda drabinka wyposażona w drążek do podciągania, uchwyty do podciągania, sznurkową drabinkę, huśtawkę oraz linę - obciążenie min. 80 kg - zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 3. materace: 15 szt. - materac rehabilitacyjny 3 częściowy, składany z uchwytem - materiał odporny na odkształcenia, - antypoślizgowy - zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami 4. rower stacjonarny: 3 szt. - siodełko regulowane w pionie i poziomie - min. 5 stopniowa regulacja oporu - z wyświetlaczem elektronicznym min. 6 funkcji (prędkość/RPM, czas, kalorie, dystans, zegar, puls) - na macie antypoślizgowej - spełniający wymogi rehabilitacyjne 5. wioślarz: 1 szt. - z wyświetlaczem elektronicznym min. 5 funkcji, - regulowana wysokość fotela - na macie antypoślizgowej - spełniający wymogi rehabilitacyjne 6. Piłka lekarska: 9 szt. (1 kg 2 szt., 2 kg 2 szt. 5 kg 3 szt. 8 kg 2 szt.) - zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 7. taśmy do rozciągania 10 zestawów o różnej sile oporu przystosowane do pracy z dziećmi w wieku 6-18 lat - zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 8. piłki gimnastyczne: 10 szt. piłki o dwóch różnych średnicach 55 cm i 75 cm zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 9. Zestaw mat ochronnych: 16 szt. - odporne na pot i wodę - wykończenie antypoślizgowe - wymiar min. 120 x 60 cm 10. Biofeedback: 1 zestaw pełny zestaw: głowica/urządzenie pomiarowe min. 3-kanałowe, oprogramowanie do prowadzenia terapii , opcja trybu pracy dla początkujących, komputer, monitor dodatkowy lub telewizor, akcesoria komputerowe 11. Beczka: 2 szt. Trwałe tworzywo sztuczne i miękka Eko skóra Średnica – 1 szt. 60 cm 1 szt. 80 cm zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 12. Maglownica: 1szt. - dostosowana do różnych grup wiekowych - wymiary dostosowane, aby umożliwić korzystanie z urządzenia osobom o różnych gabarytach ciała. - systemy linowe, dzięki którym można dostosować siłę nacisku podczas przechodzenia. zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami 13. Huśtawka terapeutyczna / kokon: 2 szt. obciążenie min. 80 kg - zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca winien w kolumnie „Parametry oferowane” wpisać parametry, które oferuje. Wykonawca winien w tej kolumnie potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie parametry wymagane przez Zamawiającego. Niespełnienie wymogu lub niewypełnienie pola „Parametry oferowane” i niepodanie konkretnej wartości/właściwości spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Wymogi techniczne, przy których podana jest minimalna lub maksymalna wartość parametru - Wykonawca musi spełnić bezwzględnie poprzez podanie

wartości parametru oferowanego.

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)